RSK: 2303230-2303231

Plantex® Gold

PRODUKTBLAD

Plantex® Gold är gjord av Polypropen (PP) och är en väldigt stark ogräsduk för långvarig, högeffektiv och kemikaliefri ogräskontroll, även mot envisa ogräs, som kvickrot och åkerfräken. Den tvåfärgade bruna och svarta fiberduken låter jorden och växternas rötter att andas och frodas samtidigt som den hindrar ogräs från att komma upp. Plantex® Gold är idealt för applikationer på slänter där det kan användas täckt såväl som otäckt. Fiberduken garanterar hållbarhet upp till 25 år när det är ordentligt täckt med dekorationsbark, jord eller grus. Otäckt, är hållbarheten cirka 3 år, beroende av UV-exponering.

| PARAMETER | TESTMETOD |  | ENHET | VÄRDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEKANISKT |  |  |  |  |
| Vikt | EN ISO 9864 |  | gr/m² | 125 |
| Tjocklek | EN ISO 9863-1 |  | mm | 0,45 |
| Draghållfasthet (MD/CD) | EN ISO 10319 |  | kN/m | 7,8/7,8 |
| Rivhållfasthet | ASTM D4533 |  | N | 300 |
| Töjning | EN ISO 10319 |  | % | 60/60 |
| Statiskt punkteringsmotstånd (CBR) | EN ISO 12236 |  | N | 1050 |
| Dynamisk perforationsmotstånd | EN ISO 13433 |  | mm | 27 |
| HYDRALISKT |  |  |  |  |
| Vattengenomtränglighet | EN ISO 11058 |  | mm/s | 60 |
| Karakteristisk öppningsstorlek | EN ISO 12956 |  | mm | 0,125 |
| HÅLLBARHET |  |  |  |  |
| Livslängd | - |  | 25 år |  |
| FÖRPACKNING |  |  |  |  |
| RSK-NUMMER | FÄRG | MÅTT | m² | FÖRPACKNING |
| 2303230 | Brun/svart | 2x100m | 200 | 16 rullar/pkt |
| 2303231 | Brun/svart | 5,2x100m | 520 | 16 rullar/pkt |

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER